«Шмель-3N»

# Универсальный комплект досмотровых зеркал

Руководство по эксплуатации

# Назначение

Комплект зеркал предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест как при проведении поисковых мероприятий по обнаружению устройств съема информации, так и при досмотре автотранспорта, в целях выявления возможно установленных средств терроризма, радиомаяков и т.п.

Состав комплекта

|  | Штанга телескопическая | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Зеркало сферическое  220 мм | - 1 шт. |
|  | Зеркало  160 мм | - 1 шт. |
|  | Зеркало  86 мм | - 1 шт. |
|  | Зеркало прямоугольное, 50х86 мм | - 1 шт. |
|  | Фонарь подсветки светодиодный | - 1 шт. |
|  | Съемная рукоятка | - 1 шт. |
|  | Локтевой упор | - 1 шт. |
|  | Аккумулятор типа «ААА» | - 3 шт. |
|  | Паспорт | - 1 шт. |
|  | Сумка-укладка | - 1 шт. |

Порядок работы

Установите в фонарь элементы питания, для чего необходимо отвинтить боковую крышку фонаря, вынуть батарейный отсек, вставить в него аккумуляторы, соблюдая полярность, поставить батарейный отсек на место и закрутить боковую крышку.

Присоедините одно из четырех входящих в комплект зеркал к телескопической штанге и закрепите его при помощи «барашка».

Раздвиньте штангу на необходимую для работы длину, для чего при помощи фиксаторов освободите колена штанги, затем выдвиньте колена и заверните фиксаторы.

Выберите необходимый угол наклона зеркала к оси телескопической штанги, обеспечивающий оптимальный  обзор обследуемых поверхностей.

При необходимости прикрепите съемную рукоятку и локтевой упор при помощи стопорных колец.

При работе в условиях недостаточной освещенности рекомендуется использовать дополнительную подсветку при помощи фонаря. Включение фонаря производится посредством нажатия кнопки, расположенной на корпусе.

Фонарь имеет три режима подсветки:

- первый – загораются  три светодиода;

- второй – загораются шесть светодиодов;

- третий – светодиоды гаснут, загорается  лампа накаливания.

Снижение яркости свечения фонаря свидетельствует о низком уровне заряда аккумулятора.

Меры предосторожности

Внимание!

Используемые для изготовления штанг углеродные волокна электропроводны. Необходимо использовать изделие строго по назначению. Изделие рекомендуется  хранить в сухом помещении.

Не допускайте  падения зеркал или удара по ним.

Производите замену всех батареек, не допуская смешения новых и отработанных элементов.

Недопустима зарядка и нагревание батарей. При длительном не использовании изделия необходимо удалить батареи из фонаря.

Убедитесь в комплектности изделия и в отсутствии механических повреждений.

После продажи механические повреждения не считаются признаком брака и изделие обмену не подлежит.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки и отсутствии механических повреждений.

В случае нарушения правил эксплуатации, хранения, транспортировки, претензии по качеству не принимаются.

Условия эксплуатации и хранения

Используемые для изготовления штанг углеродные волокна обеспечивают высокие прочностные и упругие свойства штанг при минимальном весе. Однако при превышении предела прочности материалы разрушаются мгновенно. Во избежание поломки не допускайте крутых перегибов штанг, ударов о твердые предметы, сдавливания.

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении.