- НАЗНАЧЕНИЕ

Досмотровый видеокомплекс «Шмель-В2», (далее - Комплект), предназначен для поиска средств терроризма и незаконно установленных средств съёма информации на автотранспорте и в помещениях.

Изделие представляет собой раздвижную углепластиковую штангу с прикреплёнными к ней видеокамерой и портативным монитором, на дисплее которого осуществляется просмотр изображения.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ (КОМПЛЕКТНОСТЬ)

- Штанга телескопическая – 1 шт.

- Монитор с ЖК-дисплеем - 1 шт.

- Видеокамера с ИК-подсветкой – 1 шт.

- Локтевой упор – 1 шт.

- Зарядное устройство – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

- Транспортная сумка  - 1 шт.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие «Шмель-В2» предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- режим работы – круглосуточный;

- диапазон рабочих температур – (+0÷+35) при относительной влажности воздуха до 40%.

При работе с изделием «Шмель-В2» следуйте указаниям, содержащимся в данном Руководстве по эксплуатации.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1.Перед началом работы внимательно изучите настоящий паспорт и руководство по эксплуатации.

4.2. Перед началом работы необходимо зарядить аккумулятор изделия с помощью зарядного устройства, входящего в состав комплекта.

4.3.Возьмите изделие в руку ладонью за рукоятку и удобно разместите предплечье в локтевом упоре. Ослабив стопорные кольца, выдвиньте телескопическую штангу на необходимую длину. Видеокамеру разместите под необходимым углом.

4.4. Для включения видеокамеры передвиньте вниз Тумблер 1, находящийся на задней стенке корпуса монитора, по направлению к символу «POWER».

4.5. Для включения монитора нажмите кнопку «POWER», находящуюся на лицевой поверхности корпуса монитора.

4.6. По окончании работы с Изделием «Шмель-В2» отключите видеокамеру Тумблером 1 передвинув его в положение «CHARGE». Нажав кнопку«POWER»  выключите монитор.

4.7. Для завершения работы с досмотровым комплектом возвратите штангу из раздвинутого положения в исходное, ослабьте стопорные кольца, сдвиньте штангу начав с узкого колена на котором укреплена видеокамера.

Предостережение!

В случае нарушения порядка сбора штанги возможен перелом кабеля, находящегося внутри штанги.

4.8 Зарядка аккумулятора производится только штатным (входящим в комплект) адаптером.

Перед началом зарядки передвиньте тумблер на задней поверхности монитора в положение «CHARGE». Подключите адаптер к зарядному гнезду монитора. При этом на корпусе адаптера будет светиться красный светодиод. Об окончании зарядки свидетельствует изменение свечения светодиода на зелёный. Продолжительность зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 7-8 часов. Допустимо оставлять подключённое зарядное устройство при окончании зарядки.

Время работы изделия после окончания зарядки - 4 часа.

5. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

Условия хранения:

1) температура окружающей среды от + 50 до минус 10°С;

2) относительная влажность 80% при 30°С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–76, в средних условиях.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «Шмель-В2», соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель предприятия-изготовителя. _______________________________________

«___» ___________________20_____г.

М.П.

Представитель  БТК___________________________

«___» ___________________20____г.

М.П.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20______г.

М.П.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность технических характеристик изделия в течение одного года, но не более 3000 часов.

Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю.

Срок гарантии увеличивается на время ремонта (с момента выставления претензии).

В случае отказов изделия по вине предприятия-изготовителя оформление претензий по качеству производится в соответствии с ГОСТ В15.703-78.

Предприятие - изготовитель снимает гарантии в случае:

1) эксплуатации, хранения и транспортирования с отклонениями от требований, изложенных в паспорте

2) механических повреждений.

Внегарантийный ремонт изделий осуществляют предприятие-изготовитель или предприятие-разработчик.

Сервисное обслуживание не распространяется на аккумуляторные батареи, входящие в состав монитора.